Resumen de resultados

Visión Artificial · Grado en Ingeniería de Datos e IA · Universidad de León · 2025–2026

Hemos realizado cuatro pipelines, dos deep learning y dos clásicos, los cuales fueron evaluados sobre las mismas 22 imágenes del puesto de la fábrica de Michelin Aranda y anotaciones COCO como ground truth, etiquetado en Roboflow. Se comparan por separado la detección de bordes de corte (cut edges) y la detección de los QR usados para la calibración métrica.

Tabla 1 · Bordes de corte (cut edges)

| Pipeline (autor) | Tipo | Det. P / R / F1 | Pixel IoU | MAE (mm) | RMSE (mm) | Tiempo / img |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grounded-SAM (Pablo) | DL (GDINO+SAM) | 0.906 / 0.853 / 0.879 | 0.7283 | 16.3 | 19.7 | ~6.85 s (GPU) |
| YOLOv9 + EfficientSAM (Jaime) | DL (YOLOv9+ESAM) | 0.829 / 0.853 / 0.841 | 0.674 | 19.6 | 24.1 | ~ 3.5 s (GPU) |
| Clásico OpenCV (Miguel) | Clásico (Otsu+morfo.) | 0.906 / 0.853 / 0.879 | 0.5743 | 24.6 | 30.3 | ~ 4.22 s (CPU) |
| Clásico Canny adaptativo (David) | Clásico (Canny+Otsu) | 0.815 / 0.765 / 0.79 | 0.47 | 63 | 63.6 | ~ 1.5 s (CPU) |

Tabla 2 · Marcadores QR (calibración distancias en mm)

| Pipeline | Det. P / R / F1 | Pixel IoU (Mean) |
| --- | --- | --- |
| Grounded-SAM | 0.954 / 0.969 / 0.961 | 0.651 |
| YOLOv9 + EfficientSAM | 0.984 / 0.984 / 0.984 | 0.865 |
| Clásico OpenCV | 0.744 / 0.953 / 0.836 | 0.5116 |
| Clásico Canny adaptativo | 0.833 / 0.781 / 0.807 | 0.5728 |

Recomendación

Por rendimiento global de métricas en la detección de bordes de corte, el pipeline recomendado es Grounded-SAM, dado que obtiene el mayor Pixel IoU (0.728), el menor MAE (16.3 mm) y el mayor F1 de detección de bordes (0.879, empatado con el clásico de OpenCV y con escasa diferencia al de YOLO + EfficientSAM), y es el único que no genera falsos positivos en las cinco imágenes sin corte gracias al postprocesado aplicado con un filtro de brillo incorporado.

No obstante, en términos de velocidad de inferencia, el método recomendado es el Clásico Canny adaptativo, ya que tarda ~1.5 s/imagen en CPU y sin necesitar GPU ni framework de deep learning, lo que lo hace el más adecuado para un entorno de producción con hardware estándar de fábrica.

Como nota adicional, en la detección de marcadores QR, imprescindibles para la calibración métrica, el pipeline de YOLOv9 + EfficientSAM obtiene los mejores resultados (F1 = 0.984, IoU = 0.865).

En conclusión, en un entorno de producción donde la precisión sea crítica, Grounded-SAM es la opción recomendada; si el despliegue debe realizarse en hardware sin GPU, el método clásico Canny adaptativo ofrece una solución ligera y suficientemente robusta. Como posible mejora, un enfoque podría ser un híbrido con YOLOv9 + EfficientSAM, que use su detección de QRs como calibración de respaldo, para cubrir aquellos casos en los que algún pipeline no detecta los tres marcadores.