Reto Michelin 2 — Resumen de resultados (Bloque 2)

Visión Artificial · Grado en Ingeniería de Datos e IA · Universidad de León · 2025–2026

Hemos realizado cuatro pipelines, dos deep learning y dos clásicos, los cuales fueron evaluados sobre las mismas 22 imágenes del puesto de la fábrica de Michelin Aranda y anotaciones COCO como ground truth, etiquetado en Roboflow. Se comparan por separado la detección de bordes de corte (cut edges) y la detección de los QR usados para la calibración métrica.

Tabla 1 · Bordes de corte (cut edges)

| Pipeline (autor) | Tipo | Det. P / R / F1 | Pixel IoU | MAE (mm) | RMSE (mm) | Tiempo / img |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grounded-SAM (Pablo) | DL (GDINO+SAM) | 0.906 / 0.853 / 0.879 | 0.7283 | 16.3 | 19.7 | ~6.85 s (GPU) |
| YOLOv9 + EfficientSAM (Jaime) | DL (YOLOv9+ESAM) | 0.829 / 0.853 / 0.841 | 0.674 | 19.6 | 24.1 | ~ 3.5 s (GPU) |
| Clásico OpenCV (Miguel) | Clásico (Otsu+morfo.) | 0.906 / 0.853 / 0.879 | 0.5743 | 24.6 | 30.3 | ~ 4.22 s (CPU) |
| Clásico Canny adaptativo (David) | Clásico (Canny+Otsu) | 0.815 / 0.765 / 0.79 | 0.47 | 63 | 63.6 | ~ 1.5 s (CPU) |

Tabla 2 · Marcadores QR (calibración distancias en mm)

| Pipeline | Det. P / R / F1 | Pixel IoU (Mean) |
| --- | --- | --- |
| Grounded-SAM | 0.954 / 0.969 / 0.961 | 0.651 |
| YOLOv9 + EfficientSAM | 0.984 / 0.984 / 0.984 | 0.865 |
| Clásico OpenCV | 0.744 / 0.953 / 0.836 | 0.5116 |
| Clásico Canny adaptativo | 0.833 / 0.781 / 0.807 | 0.5728 |

Recomendación